Vlan概要设计

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 1.0 |
|  | 作 者： | 严林钢 |
|  | 审 核： |  |
|  | 完成日期： |  |

| 文档更新记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 作者 | 审核 | 起止日期 | 备注 |
| 1.0 | 严林钢 |  | 2016/1/22 |  |

目录

1	文档说明	4

1.1	编写目的	4

1.2	阅读建议	4

1.3	参考资料	4

1.4	缩写术语	4

2	综合描述	5

2.1	需求描述	5

2.2	设计约束	5

2.2.1	运行环境	5

2.2.2	运行形式	5

2.3	结构设计	5

2.3.1	模块在系统中的位置	5

2.3.2	模块内部结构	5

2.3.3	Vlan模块与其他模块的通道	5

3	功能设计	7

3.1	VLAN管理	7

3.1.1	功能说明	7

3.1.2	数据结构	7

3.1.3	流程说明	7

3.1.4	对外接口说明	7

3.2	VLAN-端口管理	8

3.2.1	功能说明	8

3.2.2	数据结构	8

3.2.3	流程说明	8

3.2.4	对外接口	8

3.3	VLAN命令行	8

3.3.1	功能说明	8

3.3.2	数据结构	8

3.3.3	流程说明	8

3.3.4	对外接口	8

4	调试性设计	9

5	遗留问题	10

6	附录说明	11

6.1	附加文档	11

- 文档说明

  - 编写目的

  - 阅读建议

  - 参考资料

  - 缩写术语

| 缩写术语 | 英文 | 中文 |
| --- | --- | --- |

- 综合描述

  - 需求描述

Vlan 配置

- 创建/删除vlan

- 查看vlan信息

Vlan-Port配置

- 端口类型的设置（access/trunk/hybrid）

- 端口的Pvid号设置

  - 设计约束

    - 运行环境

- 硬件要求

CPU：Mips-ar9344、9341

      - 软件环境

| OS\Kernel | Linux 2.6.31 |
| --- | --- |
| 第三方软件 | Bsp/Ethernet/athr_gmac.ko |

    - 运行形式

|  | 用户态 | 内核态 |
| --- | --- | --- |
| 运行形式 | 动态链接库：libvlan.so 可执行程序：vlan | 无 |

结构设计

    - 模块在系统中的位置

用户层和驱动层，在程序运行时，被操作系统载入内存中

    - 模块内部结构

模块内部包括以下结构：

- Vlan管理

- Vlan-Port管理

- Vlan命令行

vlan模块分为3个部分

- VLAN管理

Vlan 的管理主要内容:

1>Vlan 配置

- VLAN-Port管理

Vlan-port管理主要内容：

1>port tag/untag配置

2>port pvid配置

- VLAN命令行

vlan，vlan-port的配置命令的解析

Vlan模块与其他模块的通道

Vlan模块与以太网驱动的通道

ioctl调用

Vlan模块与Linux device的通道

socket通道、ioctl调用

Vlan模块与UI的通道

库函数调用s

- 功能设计

  - VLAN管理

    - 功能说明

1>Vlan的创建/删除/查询

数据结构

流程说明

添加vlan

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，不存在则创建vlan端口；若存在，查看vlan子端口是否存在，若不存在创建vlan子端口；若子端口存在，将子端口放在vlan端口下，返回数据和执行状态

流程图

删除vlan

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，若不存在直接返回，若存在查看子端口是否存在，若不存在，删除vlan端口返回；若存在查看子端口是否在vlan端口下，若在，将其从vlan端口下移除，再删除子端口；若不在vlan端口下，直接删除子端口，再删除vlan端口，返回数据和执行状态。

流程图

查看vlan

流程描述

对cmd解析后，查看有哪些vlan端口存在，返回数据和执行状态。

流程图

函数接口说明

添加vlan

- 函数原型

AP_ERROR_CODE_E vlan_add(int vlan_id) //创建vlan端口

- 参数说明

vlan_id：所需要添加的vlan-id

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	失败

- 功能描述

创建vlan 端口

删除vlan

- 函数原型

AP_ERROR_CODE_E vlan_del(int vlan_id)   // 删除vlan端口

- 参数说明

vlan_id：所需要删除的vlan-id

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	失败

- 功能描述

删除vlan

查看vlan

- 函数原型

AP_ERROR_CODE_E vlan_get(int vlan_id)

- 参数说明

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	失败。

- 功能描述

查看当前创建的vlan

  - VLAN-Port管理

    - 功能说明

- port  tag/untag增、删、清除、改、查（add/del/ clean/set/get）；

- port  pvid改、查（set/get）。

数据结构

流程说明

设置pvid

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，若不存在直接返回，若存在，查看port 是否存在，若不存在直接返回；若存在，设置pvid，返回数据和执行状态。

流程图

查询Pvid

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，若不存在直接返回，若存在，查看port 是否存在，若不存在直接返回；若存在，查看pvid，返回数据和执行状态。

流程图

添加tag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，再配置交换芯片，添加tag，返回数据和执行状态。

流程图

删除tag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，将其子端口从vlan端口下移除，配置交换芯片，删除tag，返回数据和执行状态。

流程图

清除tag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，再配置交换芯片，清除tag，返回数据和执行状态。

流程图

修改tag

流程描述

对cmd解析后，调用vlan_tag_clean接口清除tag，调用vlan_tag_add接口添加tag，返回数据和执行状态。

流程图

查看tag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，则查看tag，返回数据和执行状态。

流程图

添加untag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，配置交换芯片，向寄存器写值，添加untag，返回数据和执行状态。

流程图

删除untag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，将其子端口从vlan端口下移除，配置交换芯片，删除untag，返回数据和执行状态。

流程图

清除untag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，再配置交换芯片，清除untag，返回数据和执行状态。

流程图

修改untag

流程描述

对cmd解析后，调用vlan_ untag _clean接口清除untag，调用vlan_ untag _add接口添加untag，返回数据和执行状态。

流程图

查看untag

流程描述

对cmd解析后，查看vlan端口是否存在，若不存在，直接返回失败；若存在，则查看untag，返回数据和执行状态。

流程图

对外接口

设置Pvid

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E port_pvid_set(int port_no，int pvid)

- 参数说明

pvid：需要设置的pvid

port_no：需要设置pvid的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

给指定端口设置pvid

查看Pvid

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E port_pvid_get(int port_no)

- 参数说明

port_no：需要查询pvid的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

查看指定端口的pvid

添加tag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_tag_add(int port_no，int vlan_id)

- 参数说明

port_no：需要添加tag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

端口添加tag

删除tag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_tag_del(int port_no，int vlan_id)

- 参数说明

port_no：需要删除tag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

端口删除tag

清除tag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_tag_clean (int port_no)

- 参数说明

port_no：需要清除tag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

清除端口tag

修改tag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_tag_set(int port_no，int vlan_id)

- 参数说明

port_no：需要修改tag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

修改端口tag

查看tag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_tag_get(int port_no)

- 参数说明

port_no：需要查看tag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

查看端口tag

添加untag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_untag_add(int port_no，int vlan_id)

- 参数说明

port_no：需要添加untag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

端口添加untag

删除untag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_untag_del(int port_no，int vlan_id)

- 参数说明

port_no：需要删除untag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

端口删除untag

清除untag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_untag_clean (int port_no)

- 参数说明

port_no：需要清除untag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

清除端口untag

修改untag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_untag_set(int port_no，int vlan_id)

- 参数说明

port_no：需要修改untag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

修改端口untag

查看untag

- 函数原型

- AP_ERROR_CODE_E vlan_untag_get(int port_no)

- 参数说明

port_no：需要查看untag的端口

- 返回值

AP_E_NONE	 			成功;

AP_E_PARAM 			参数为NULL

AP_E_DEFAULT_FAIL 	配置失败

- 功能描述

查看端口untag

  - VLAN命令行

    - 功能说明

实现以下配置命令：

vlan  add/del <vlan_id> //创建/删除vlan

vlan port <port_no> <link_type> //设置port为那种类型（access/trunk/hybrid）

vlan port <port_no> tag/ untag  <vlan_id>  //向vlan里添加/删除port

vlan port <port_no> pvid <pvid_number> //设置pvid

vlan show //显示vlan（vlan_id，vlan下有哪些port，port的pvid，port的link-type）

数据结构

Nvarm里面需要数据：

对于Port  ：

#define PORT_LINK_TYPE    “port_link_type”

//每一个port对应的link_type，例如：0；1；2（0：port0的link_type是access；1：port1的link_type是trunk；2：port2的link_type是hybrid）

#define PORT_PVID               “port_pvid”

//每一个port对应的pvid，例如：100；200（100：port0的pvid是100；200：port1的pvid是200）

#define PORT_UNTAG			“port_untag”

//每一个port对应vlan的模式是untag，例如：100,200；300,400；（对于port0针对vlan100，vlan200 的模式是untag；对于port1针对vlan300，vlan400的模式是untag）

#define PORT_TAG			“port_tag”

//每一个port对应vlan的模式是tag，例如：100,200；300,400；（对于port0针对vlan100，vlan200 的模式是tag；对于port1针对vlan300，vlan400的模式是tag）

对于vlan：

#define VLAN_ID “vlan_id”  //表示 创建的vlan 例：vlan_id = 100，200，…

对于port的结构体：

typedef enum{

NULL,

ACCESS,

TRUNK,

HYBRID,

}VLAN_PORT_TYPE;

Typedef struct{

UINT32 port_no;

UINT32 pvid;

VLAN_PORT_TYPE port_link_type; //端口的类型

list *untag   //port对应vlan的模式是untag

list *tag     //port对应vlan的模式是tag

}PORT_DATA_T;

命令 vlan add <vlan_id> 实现

流程描述

1>调用AP_ERROR_CODE_E vlan_add(int vlan_id)接口创建的vlan，

2>判断调用是否成功，若成功则向nvarm里写入vlan_id值，若失败则直接返回

流程图

命令vlan del <vlan_id> 实现

流程描述

- 调用AP_ERROR_CODE_E vlan_del(int vlan_id)接口创建的vlan，

- 判断调用是否成功，若成功则向nvarm里清除vlan_id值，若失败则直接返回失败。

流程图

vlan port <port_no> <link_type> 实现

设置Access口

流程描述

- 读nvarm里面的pvid，查看是否有pvid，若没有调用port_pvid_set接口设置pvid==1

- 若有pvid值，调用port_pvid_set接口设置pvid是否成功，不成功则返回失败

- 若成功，在调用vlan_tag_set设置tag==pvid是否成功，若不成功，返回失败，

- 若成功，再调用vlan_untag_set设置untag==pvid是否成功，若不成功，返回失败，

- 若成功向nvarm里写入相应的值，返回数据和执行状态。

流程图

设置trunk口

流程描述

- 读nvarm里面的pvid，查看是否有pvid，若没有调用port_pvid_set接口设置pvid==1

- 若有pvid值，调用port_pvid_set接口设置pvid是否成功，不成功则返回失败

- 若成功，在调用vlan_tag_set设置tag==pvid是否成功，若不成功，返回失败，

- 若成功，再调用vlan_untag_set设置untag==pvid是否成功，若不成功，返回失败，

- 若成功向nvarm里写入相应的值，返回数据和执行状态。

流程图

注：与access相比，配置成trunk的时候，可以调用vlan_tag_add接口，但不能调用vlan_untag_add接口。

设置hybrid口

流程描述

- 读nvarm里面的pvid，查看是否有pvid，若没有调用port_pvid_set接口设置pvid==1

- 若有pvid值，调用port_pvid_set接口设置pvid是否成功，不成功则返回失败

- 若成功，在调用vlan_tag_set设置tag==pvid是否成功，若不成功，返回失败，

- 若成功，再调用vlan_untag_set设置untag==pvid是否成功，若不成功，返回失败，

- 若成功向nvarm里写入相应的值，返回数据和执行状态。

流程图

注：与access相比，配置成hybrid时候，可以调用vlan_tag_add接口，也可以调用vlan_untag_add接口。

命令vlan port <port_no> tag <vlan_id> 实现

流程描述

- 查看port是否存在，若不存在直接返回失败

- 若存在，调用AP_ERROR_CODE_Evlan_tag_add(int port_no ,int vlan_id)接口，向tag表中添加vlan

- 调用vlan_untag_add(int port_no ,int vlan_id) 向untag表中添加vlan

- 向nvarm里写入相关的值，返回数据和执行状态

流程图

命令vlan port <port_no> untag<vlan_id> 实现

流程描述

- 是否能从nvarm里读取相关的值，若不能直接返回失败

- 若可以，调用AP_ERROR_CODE_Evlan_tag_del(int port_no ,int vlan_id)接口，向tag表中删除vlan

- 调用vlan_untag_del(int port_no ,int vlan_id) 向untag表中删除vlan

- 向nvarm里写入相关的值，返回数据和执行状态

流程图

命令vlan port <port_no> pvid < pvid_number> 实现

流程描述

- 查看port是否存在，若不存在直接返回失败，

- 若存在，调用port_pvid_set(int port_no，int pvid)接口设置pvid

- 调用vlan_untag_set(int port_no,int vlan)接口修改untag

- 向nvarm里写入port_pvid值，返回数据和执行状态

流程图

命令vlan show 实现

流程描述

读取nvarm里面的值，显示相关的值

流程图

对外接口

- 调试性设计

日志等调试方式在此描述

- 遗留问题

- 附录说明

  - 附加文档